| Schweißen allgemein |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | WZ | Lfd. Nr.: | 101 |
| Verantwortlich: | D. Hoppe | Datum: | 28.07.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert? | Ist durch persönliche Schutzausrüstung, Schweißerschutzhandschuhe verhindert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Unkontrolliert bewegte Teile | Besteht Stolpergefahr durch herumliegende Teile, insbesondere Gasschläuche und Schweißstrom-leitungen? | Leitungen wurden sicher verlegt, ohne stolperstellen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Gefährliche Körperströme | Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? Ist die Isolierung in einwandfreiem Zustand? | Elektrische Leitungen und Geräte werden regelmäßig durch die Elektro Fachkraft geprüft. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Gase | Ist bei Schweiß- oder Schneidarbeiten das Einatmen gefährlicher Gase bzw. Dämpfe verhindert? | Gase sowie Dämpfe werden abgesaugt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Aerosole | Sind Beschäftigte und Nachbarschaft vor Löt- und Schweißrauch ausreichend geschützt? Werden verzinkte, verbleite, cadierte oder mit Bleifarben gestrichene Teile geschweißt? | Nahe gelegene Arbeitsplätze sind durch Trennungen sicher geschützt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase | Ist das unkontrollierte Austreten von brennbaren Gasen und Sauerstoff verhindert? Sind die Schlauchverbindungen sicher? Sind die Schlauchleitungen gegen äußere Beschädigung geschützt? | Schlauchleitungen und Aggregate werden einer täglichen Sichtkontrolle unterzogen. | + + | + | o | - | - - |
|  |  | Ist die Gaszufuhr frei von Öl, Fett und Glycerin? Ist das Vorhandensein brennbarer Gegenstände im Arbeitsbereich ausgeschlossen? Ist eine Zündung durch Schweiß- und Schneidfunken oder Schlackespritzer verhindert? Sind die noch vorhandenen brennbaren Materialien abgedeckt? | Anschlüsse sind fettfrei und sauber, der Arbeitsplatz wird nach Arbeitsabschluss gereinigt und aufgeräumt brennbare Gegenstände entfernt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ist ein Übergreifen von Zündquellen in benachbarte Räume vorhanden? | Ist sicher durch Trennwände abgeriegelt. |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Explosionsfähige Atmosphäre | Gibt es Maßnahmen zur Verhinderung von Explosionen und deren Ausdehnung? Sind vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Acetylenflaschenexplosionen eingeleitet worden? | Geräte sind sicher aufbewahrt und verschlossen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Kontakt mit heißen Medien | Ist eine Gefährdung durch Funken-flug, Schlacken-, Metallspritzer, Flammen und heiße Schweißteile sowie Wärmestrahlung verhindert? | Durch eine exakte Trennung der Arbeitsbereiche ist das sicher verhindert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Lärm | Handelt es sich um Lärmbereiche? | Der Arbeitsplätz ist als Lärmbereich gekennzeichnet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Nichtionisierende Strahlung | Sind die Schweißer und benachbarte Arbeitsplätze gegen UV- und Lichtstrahlen geschützt? | Sind sicher geschützt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Beleuchtung | Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke mind. 300lx? Liegen Blendquellen in oder nahe der Hauptblickrichtung? | Wird sicher eingehalten | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Raumbedarf/ Verkehrswege | Ist die freie Bewegungsfläche von mind. 1,50m², die an keiner Stelle weniger als 1,0m breit ist, eingehalten? | Arbeitsplätze sind ausreichend bemessen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden Zwangshaltungen oder ungünstige Körperhaltungen ohne Belastungswechsel vermieden? | Werden sicher eingehalten | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit | Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit? Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer. Werden negative Einflussfaktoren, wie ruckartige Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung, deutliche Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden? Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar? Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern? | Können sicher eingehalten werden, kleine Stückzahlen und Gewichte unter 10kg | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 PSA | Ist die persönliche Schutzausrüstung geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | Ist geeignet und wird getragen | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.16 Qualifikation | Werden nur Beschäftigte für Schweißarbeiten eingesetzt, die mit den Einrichtungen und Verfahren vertraut sind? Haben sie das 18. Lebensjahr vollendet? | Mitarbeiter sind geschult und unterwiesen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.17 Unterweisung | Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeiten und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über die Maßnahme zu deren Abwendung unterwiesen? | Jährliche Unterweisungen gemäß der UVV Vorsorgeuntersuchung gemäß G26 -Gruppe 2 Werden angeboten | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | 0 | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | 0 | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | 0 | - | - - |