| Gefährdungsanalyse BS2 Handtransport und manuelles Ein- und Auslagern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | BS2 | Lfd. Nr.: | 111 |
| Verantwortlich: | A. Alisch | Datum: | 04.08.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert? Sind die Lagereinrichtungen und die Geräte so gestaltet, dass Verletzungen vermieden werden? | - ja (Schutzhandschuhe) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Ist die Tragfähigkeit und Kippsicherheit des Transportmittels und des Lagergerätes eingehalten? | - ist eingehalten | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Unkontrolliert bewegte Teile | Wird Arbeitsmaterial sicher gelagert? Können Transportmittel, Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Lagergut sicher aufnehmen? | - Arbeitsmateriallagerung o.k. - Lagergutaufnahme o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten | Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher? | - Transportwege und Arbeitsflächen o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Absturz | Ist die Sicherheit bei Aufnahme und Ablage des Transportgutes gewährleistet z.B. auf Leitern? Bestehen für den Transportweg wirksame Absturzsicherungen? | - Sicherheit ist gewährleistet (Podestleiter) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Gefährliche Körperströme | Entspricht die IP- Schutzart der verwendeten Leuchten den Umgebungsbedingungen? Sind die Lampen gegen mechanische Beschädigung durch Gegenstände geschützt? | - IP-Schutzart o.k. - Lampen durch Deckenhöhe nicht erreichbar | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Flüssigkeiten | Werden Gefahrstoffe so transportiert und gelagert, dass sie die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden? | - Gefahrstofflagerung o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Lärm | Werden Transportarbeiten in Lärmbereichen durchgeführt? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Klima | Ist der Beschäftigte gegen Witterungseinflüsse geschützt? Ist der Einfluss von Wärmestrahlung auszuschließen? | - keine Außenlagerarbeiten | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Beleuchtung | Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke für Lagerräume, Verkehrswege ohne spezielle Sehaufgabe mind.50lx, bei Allgemeinbeleuchtung mind. 200lx? | - Beleuchtung ist o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Raumbedarf/ Verkehrswege | Sind Verkehrswege so bemessen, gekennzeichnet und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist? | - Verkehrswege sind angemessen bemessen, gekennzeichnet und freigehalten | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden Zwangshaltungen und Haltearbeit vermieden? | - werden vermieden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit | Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit? Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer. Werden negative Einflussfaktoren, wie ruckartige Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung, deutliche Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden? Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar? Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern? | - Anteil ist gering - negative Einflussfaktoren werden vermieden - Lasten sind im Großen und Ganzen handhabbar | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Persönliche Schutzausrüstung | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | - PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 Unterweisung | Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen? | - Beschäftigte werden ausreichend vor Aufnahme sowie regelmäßig unterwiesen | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |