| Gefährdungsanalyse BS2 Innerbetrieblicher Transport mit Flurförderfahrzeugen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | BS2 | Lfd. Nr.: | 112 |
| Verantwortlich: | A. Alisch | Datum: | 04.08.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Sind am Flurförderfahrzeug die vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen vollständig angebracht? | - Schutzeinrichtungen o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Ist das Flurförderfahrzeug betriebs- und verkehrssicher? Wird es gegen unbefugte Benutzer gesichert? Besteht ausreichende Sicht für den Gabelstaplerfahrer? | - der Gabelstapler wurde durch einen neuen ersetzt? | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Unkontrolliert bewegte Teile | Liegt die Last auf den Gabeln des Staplers sicher? Ist der Fahrer durch herabfallende Lasten gefährdet? Ist eine sichere Handhabung des Transportgutes gewährleistet? Können Lagergeräte und Lagereinrichtungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Ladegut sicher aufnehmen? | - Last liegt sicher - keine Gefährdung - sichere Handhabung gewährleistet - sichere Aufnahme gewährleistet | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Absturz | Sind die Transportwege für Flurförderfahrzeuge geeignet? Besteht Absturz- und Umsturzgefahr? | - Transportwege geeignet bei entsprechend geringer Fahrgeschwindigkeit > keine Absturz- und Umsturzgefahr | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Gefährliche Körperströme | Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Flurförderzeuges in einwandfreiem Zustand? | - Isolierung o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Lichtbögen | Sind beim Einsatz batteriegetriebener Flurförderzeuge Gefährdungen beim Umgang mit der Batterie verhindert? | - keine Gefährdung | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Gase | Werden die Bedingungen für den Einsatz von Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotoren in geschlossene Räume eingehalten? Werden Druckgasbehälter so transportiert, dass eine Beschädigung oder ein Herunterfallen ausgeschlossen wird? | - die Bedingungen werden eingehalten | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Aerosole | Ist das Auftreten von Dieselmotorenemissionen am Arbeitsplatz verhindert? | - keine Dieselmotorenemission | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Flüssigkeiten | Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der Hautkontakt zu Kraftstoff und Batteriesäure vermieden? | - keine Aufbewahrung von Säuren und Laugen - Hautkontakt verhindert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase | Ist die Kraftstoffanlage des Flurförderzeuges dicht? Sind die Anforderungen für den Einsatz mit Treibgasantrieb eingehalten? Sind Ladestellen und Stationen ausreichend entlüftet? | - Kraftstoffanlage dicht - die Anforderungen werden eingehalten - sind ausreichend entlüftet | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Ganzkörperschwingungen | Sind ebene Fahrbahnen gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von Flurförderfahrzeugen auf eine möglichst geringe Schwingungsintensität geachtet? | - ebene Fahrbahnen zum größten Teil gewährleistet - Fahrersitze federn und sind nach Gewicht einstellbar | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Klima | Ist der Fahrer ungünstiger Witterung ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1? | - bei Außenarbeiten mit Staplern mit offener Kabine ja - bei Innenarbeiten Temperatur o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege | Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist? | - ist gewährleistet | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich? | - Wechsel ist möglich? | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 Persönliche Schutzausrüstung | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | - PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.16 Arbeitsablauf | Ist der Betrieb der Flurförderfahrzeuge geregelt? | - ist geregelt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.17 Qualifikation | Haben die Fahrer von Flurförderzeugen die erforderliche Ausbildung? Sind die Fahrer für die Tätigkeit geeignet? | - Fahrer sind im Besitz von Fahrausweisen für Flurförderfahrzeuge - sind geeignet | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.18 Unterweisung | Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffenden Fragen und Maßnahmen umfassend unterwiesen? | - sind unterwiesen | + + | + | o | - | - - |
|  |  | Sind die Beschäftigten auf Störfälle vorbereitet? | - Beschäftigte sind unterwiesen und handeln nach bestmöglichem Wissen und Gewissen | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.19 Verantwortung | Sind die Verantwortlichkeiten für den Fahrer abgegrenzt? | - sind abgegrenzt | + + | + | o | - | - - |