| Schmelzen Gießen, mit Handwerkzeugen, am Tiegelofen (Buntmetalle) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS1 | Lfd. Nr.: | 60 |
| Verantwortlich: | Alexej Erfort | Datum: | 11.09.2023 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Sind Quetsch- und Scherstellen gesichert? | Alle Mitarbeiter wurden geschult. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Sturz auf der Ebene Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten | Sind die Arbeitsbereiche frei von herumliegenden Teilen und Stolperstellen? | Rampe und der Boden haben Stolperstellen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Aerosole | Ist das Einatmen gefährlicher Rauche und Stäube verhindert? Werden beim Überhitzen Legierungsanteile freigesetzt? | Die Halle ist ausgestattet mit Ventilatoren die bei Bedarf den Rauch oder Schmutz nach draußen befördern. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Flüssigkeiten | Bei ölbeheitzten Tiegelöfen: Welche Bevorratung wird getroffen? Ist das Eindringen von Öl in das Erdreich verhindert? Welche Zündeinrichtung wird angewendet? | Manuelle Zündung der Öl befeuerten Brenner, Mitarbeiter sind unterwiesen, auslaufende Öle werden fachgerecht aufgenommen und entsorgt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Kontakt mit heißen Medien | Wird der Kontakt zu heißen Gegenständen, z .B. Greifwerkzeuge, Anlagenteile, Schmelz- und Gießtiegel, verhindert. | Die Mitarbeiter tragen Schutzausrüstung, die den Kontakt mit heißen Gegenständen verhindert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Lärm | Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche? | Die Mitarbeiter tragen Gehörschutz, bei Verwendung von Druckluft. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Nichtionisierende Strahlung | Sind die Arbeitsplätze gegen IR Strahlung geschützt? | Sind nicht vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Klima | Wird subjektiv Zugluft empfunden? Wird für Luftbewegung gesorgt? | Ja, mit Ventilatoren. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Beleuchtung | Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke Mind.200lx? | Die Beleuchtung ist ausreichend. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Raumbedarf Verkehrswege | Ist die Bewegungsfläche von mind. 1,50 m², die an keiner Stelle weniger Als 1,m breit ist, eingehalten? Sind Rettungswege gekennzeichnet? | Ja, die Kriterien wurden erfüllt. | + + | + | o | - | - - |
|  |  | Sind Verkehrswege so beschaffen und bemessen, dass die notwendige Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist? | Ja, sie ist gewährleistet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Persönliche Schutzausrüstung | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird die PSA von den Beschäftigten akzeptiert? Wir die PSA nach Angaben des Herstellers gereinigt und gepflegt? | Die PSA ist für ihre Arbeit geeignet und wird von den Beschäftigten angenommen gereinigt und gepflegt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Hautbelastung | Werden Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege betrieben? | Hautschutz wird zur Verfügung gestellt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Qualifikation | Haben die Beschäftigten die erforderliche Qualifikation? | Die Mitarbeiter werden nach Bedarf einer Schulung unterzogen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Unterweisung | Sind die Beschäftigten über alle ihre Tätigkeiten betreffenden Fragen und Maßnahmen umfassend unterwiesen? | Die Mitarbeiter bekommen jährlich eine Sicherheitsunterweisung. | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |