| Gefährdungsanalyse GS! Arbeiten mit Kranen 2t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS1 | Lfd. Nr.: | 065 |
| Verantwortlich: | Alexej Erfort | Datum: | 10.01.2024 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Sind am Kran die vom Hersteller vorgehsehenden Schutzeinrichtungen vollständig angebracht? | Sind gemäß Hersteller vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Ist der Kran betriebs- und verkehrssicher? Wird er gegen unbefugte Benutzer gesichert? Besteht ausreichende Sicht für den Bediener? | Bediener sind geschult und regelmäßig unterwiesen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Unkontrolliert bewegte Teile | Kann die Last sicher mit dem Kran bewegt werden, Hebezeuge und Zubehör für die Aufnahme? | Es werden ausschließlich geeignete und geprüfte Hebezeuge verwendet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Absturz | Sind die Transportwege geeignet? Besteht Absturz- und Umsturzgefahr? | - Transportwege sind stolperfrei ausgeführt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Gefährliche Körperströme | Ist die Isolierung der elektrischen Anlage des Kranes in einwandfreiem Zustand? | Wird durch regelmäßige Prüfungen sichergesellt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Lichtbögen | Sind beim Einsatz des Kranes die Verkehrswege frei? Werden Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich unterbrochen? | Vor den Kranen werden die Arbeiten untereinander abgestimmt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Gase | Sind Transporte von gefährlichen Stoffen mit dem Kran untersagt? | Es werden keine gefährlichen Stoffe gekrant. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Aerosole | Ist das Auftreten von Aerosolen während des Kranbetriebes verhindert? | Ist sicher verhindert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Flüssigkeiten | Werden Säuren und Laugen in bruchsicheren Gefäßen aufbewahrt und transportiert? Ist der Hautkontakt zu Gefahrstoffen verhindert? | Gefahrstoffe nicht transportiert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase | Ist die Brandgefährdung bei Arbeiten mit dem Kran ausgeschlossen? | Ist sicher ausgeschlossen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Ganzkörperschwingungen | Sind ebene Verkehrswege gewährleistet? Wird bei der Auswahl und Beschaffung von Anschlagmittel und Zubehör auf sichere Verwendung geachtet? | Es kommen nur geprüfte Anschlagmittel zum Einsatz. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Klima | Ist der Bediener ungünstiger Witterung ausgesetzt? Entspricht die Raumtemperatur den Werten der Arbeitsstättenrichtlinie ASR6/1? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Raumbedarf/ Verkehrswege | Sind Verkehrswege so beschaffen, bemessen und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist? | Verkehrswege werden vorab mit den bestehenden Kollegen abgestimmt, ein überfahren von Personen muss in jedem Fall ausgeschlossen werden.. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Ist ein Wechsel der Körperhaltung zwischen Sitzen und Stehen möglich? | Kran wird an der Bedienung von Hand geführt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 Persönliche Schutzausrüstung | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.16 Arbeitsablauf | Ist der Betrieb der Kranarbeiten geregelt? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.17 Qualifikation | Haben die Bediener die erforderliche Ausbildung? Sind die Bediener für die Tätigkeit geeignet? | Geschult und regelmäßig unterwiesen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.18 Unterweisung | Sind die Beschäftigten über all ihre Tätigkeiten sowie über alle ihren Arbeitsplatz betreffende Fragen und Maßnahmen umfassend unterwiesen? | Regelmäßige Sicheheitsunterweisung zu den erforderlichen Themen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.19 Verantwortung | Sind die Verantwortlichkeiten für den Bediener abgegrenzt? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.20 Störungen | Stillstand der Anlage | Bei Störungen muss die Arbeit und der Notschalter sofort eingestellt und verriegelt werden, und Vorgesetzten alarmieren. | + + | + | o | - | - - |