| Handtransport manuelles Ein- Auslagern und Versandarbeiten im Zeltbereich. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | WL1 | Lfd. Nr.: | 76 |
| Verantwortlich: | HK | Datum: | 08.07.2024 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert? Sind die Lagereinrichtungen und die Geräte so gestaltet, dass Verletzungen vermieden werden? | Tragen von Handschuhen, alle Geräte sind in gutem Zustand. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.1 Bewegte Transportmittel bewegte Arbeitsmittel | Ist die Tragfähigkeit und Kippsicherheit des Transportmittels und des Lagergerätes eingehalten? | Wird eingehalten. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Unkontrolliert bewegte Teile | Wird Arbeitsmaterial sicher gelagert? Können Transportmittel, Lagergeräte und Lagereinrichtungen Bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Lagergut sicher aufnehmen? | Zu Aufnahme und Transport werden ausschließlich geeignete Transportgeräte verwendet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Sturz auf der Ebene Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten | Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher? | Alle Wege und Flächen sind sicher. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Absturz | Ist die Sicherheit bei Aufnahme und Ablage des Transportgutes gewährleistet z.B. auf Leitern? Bestehen für den Transportweg wirksame Absturzsicherungen? | Es werden keine Waren in Höhe transportiert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Gefährlichen Körperströme | Entspricht die IP- Schutzart der Verwendet Leuchten den Umgebungsbedingungen? Sind die Lampen gegen mechanische Beschädigung durch Gegenstände geschützt? | Beleuchtung ist geeignet und korrekt montiert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Flüssigkeiten | Werden Gefahrstoffe so transportiert und gelagert dass sie die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden? | Aufbewahrung im Gefahrstofflager, Verwendung von Auffangwannen und Kennzeichnung durch Betriebsanweisungen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Lärm | Werden Transportarbeiten in Lärmbereichen durchgeführt? | Keine | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Klima | Ist der Beschäftigte gegen Witterungseinflüsse geschützt? Ist der Einfluss von Wärmestrahlung Auszuschließen? | MA tragen PSA | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Beleuchtung | Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke Für Lagerräume, Verkehrswege ohne spezielle Sehaufgabe mind.50lx, bei Allgemeinbeleuchtung mind. 200lx? | Beleuchtung teilweise nicht ausreichend. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Raumbedarf/ Verkehrswege | Sind Verkehrswege so bemessen, gekennzeichnet und freigehalten, dass die erforderliche Sicherheit für Benutzer und angrenzende Arbeitsbereiche gewährleistet ist? | Wege sind ausreichend bemessen und gekennzeichnet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden Zwangshaltungen und Haltearbeit vermieden? | Werden vermieden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit | Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit? Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer .Werden negative Einflussfaktoren , wie ruckartige Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung ,deutliche Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden? Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar? Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern? | Durch Optimierung der Arbeitsplatzumgebung werden negative Einflüsse verringert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Persönliche Schutzausrüstung | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten Akzeptiert? | PSA wird getragen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Unterweisung | Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren Sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen? | MA werden regelmäßig unterwiesen. | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |