| Kleben automatisiert Datron |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | MT1 | Lfd. Nr.: | 92 |
| Verantwortlich: | Dennis Mund | Datum: | 21.07.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ungeschützt bewegte Maschinenteile | Ist für jede Energieart eine Hauptbefehlseinrichtung vorhanden? Sind Not-Aus- Schalteinrichtungen vorhanden, gekennzeichnet und leicht erreichbar? Sind die Stellteile gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert? Sind die Schutzeinrichtungen wirksam? | Ja, wird durch Betriebselektriker geprüft. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.1 Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert? | Es gibt keinen direkten Kontakt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Bewegte Transportmittel, Bewegte Arbeitsmittel | Werden die Maschinenbediener durch bewegte Transport- bzw. Arbeitsmittel gefährdet? | Nein, Arbeitsbereiche sind gekennzeichnet und werden freigehalten. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Unkontrolliert bewegte Teile | Sind ortsfeste Maschinen standsicher aufgestellt und befestigt? Sind Werkstücke und Lagergeräte standsicher und handhabungssicher gelagert? | Ja, gemäß Herstellerangaben. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten | Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher und nicht eingeengt oder verstellt? | Ja, Wege und Stellflächen sind gekennzeichnet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Gefährliche Körperströme | Ist die elektrische Ausrüstung ohne sichtbare Mängel? Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? | Ja, Überprüfung durch Betriebselektriker. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Flüssigkeiten | Werden bei der Maschinenbenutzung gefährliche Arbeitsstoffe frei oder werden dabei gefährliche Arbeitsstoffe benutzt? | Ja, siehe Sicherheitsdatenblatt. Gefahrstoffe sind nur in kleinen Mengen vorhanden, automatisierte Zuführung des Klebers, geschlossenes System. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase | Sind brennbare oder entzündliche Stoffe vorhanden und können diese durch die Maschinenbenutzung entzündet werden? | Nicht vorhanden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Kontakt mit heißen Medien | Besteht Gefährdung durch Kontakt mit heißen Medien oder Teilen bei der Benutzung der Maschine? | Nein. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Lärm | Gibt es Lärmbelastungen liegen Messergebnisse vor? | Kein Lärmbereich | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Gefahr durch Inhalation | Besteht die Gefahr durch Gase oder Dämpfe. | Nein siehe Sicherheitsdatenblätter. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Gefahren durch Hautkontakt | Besteht die Gefahr durch unmittelbaren Kontakt mit den Gefahrstoffen. | Ja, persönliche Schutzausrüstung, Schulung, Sicherheitsdatenblätter. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 sind die Sicherheitsdatenblätter, vorhanden. | Sicherheitsdatenblätter müssen in der Abteilung vorhanden sein | Liegen an den jeweiligen Arbeitsplätzen aus. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Sind die Betriebsanweisungen am Arbeitsplatz ausgehängt. | Betriebsanweisungen müssen am Arbeitsplatz aushängen. | Hängen aus und werden regelmäßig durch die QS geprüft. | + + | + | o | - | - - |
|  | Störungen | Bei Störungen ist die verantwortliche Führungskraft zu verständigen | Störungen werden ausschließlich von Fachkundigen Personal behoben. | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |