| ESD Arbeitsplatz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | MT1 | Lfd. Nr.: | 94 |
| Verantwortlich: | Dennis Mund | Datum: | 22.07.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ungeschützt bewegte Maschinenteile. | Ist für jede Energieart eine Hauptbefehlseinrichtung vorhanden? Sind Not-Aus- Schalteinrichtungen, vorhanden, gekennzeichnet und leicht erreichbar? Sind die Stellteile gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert? Sind die Schutzeinrichtungen wirksam? | Ja, wird durch Betriebselektriker geprüft. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.1 Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert? | Teile sind alle Entgratet | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Bewegte Transportmittel bewegte Arbeitsmittel | Werden die Maschinenbediener durch bewegte Transport- bzw. Arbeitsmittel gefährdet? | Nein, Arbeitsbereiche sind gekennzeichnet und werden freigehalten. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Unkontrolliert bewegte Teile | Sind ortsfeste Maschinen standsicher aufgestellt und befestigt Sind Werkstücke und Lagergeräte standsicher und handhabungssicher gelagert? | Werden jährlich durch geprüft. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Sturz auf die Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten. | Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher und nicht Eingeengt oder verstellt? | Ja, Wege und Stellflächen sind gekennzeichnet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5Gefährliche Körperströme | Ist die elektrische Ausrüstung ohne sichtbare Mängel ? Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? | Ja, Überprüfung durch Betriebselektriker. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Einsatz von Gefahrstoffen | Werden bei der Montage gefährliche Arbeitsstoffe frei oder werden dabei gefährliche Arbeitsstoffe benutzt? | Ja, in geringen Mengen, es sind nur Tagesmengen an den Arbeitsplätzen gelagert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase. | Sind brennbare oder entzündliche Stoffe vorhanden und können diese durch die Maschinenbenutzung entzündet werden? | Nur in sehr geringen Mengen, es gehen keine Gefahren davon aus. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Kontakt mit heißen Medien | Bestehen Gefährdung durch Kontakt mit heißen Medien oder Teilen bei der Benutzung von Maschinen? | Nein. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9Lärm | Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche? | Immissionen liegen unter 80 dB | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Informationsaufnahme | Sind optische und akustische Signale notwendig und im vollen Umfange wahrnehmbar? | Ja. Brandmeldeanlage wird akustisch gut wahrgenommen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Persönliche Schutzausrüstung (PSA | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie akzeptiert? | Ja, es sind nur ESD fähige Schutzschuhe zugelassen. | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |