| Schleifen mit Handschleifmaschinen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | MB1 | Lfd. Nr.: | 95 |
| Verantwortlich: | F. Gregorzewski | Datum: | 22.07.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Ist eine Gefährdung durch die Schleifscheibe vermieden z. B. durch eine Verdeckung? Werden nur die für die Einsatzbedingungen zulässigen Schleifscheiben verwendet? | Es werden nur zugelassene Werkzeuge und Material verwendet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.1 Unkontrolliert bewegte Teile | Ist eine Gefährdung durch wegfliegende Teile verhindert? | Mitarbeiter sind in der Anwendung geübt und unterwiesen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Gefährliche Körperströme | Ist der Basisschutz gegen gefährliche Körperströme wirksam? Sind die Anschlussleitungen und das Gehäuse in einwandfreiem Zustand? | Regelmäßige Prüfung durch Elektrofachkraft, bei Störungen werden Vorarbeiter informiert. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Aerosole | Wird die Einwirkung von Schleifstäuben auf Beschäftigte verhindert? | Durch Absaugung und geeignete Masken. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten und Gasen | Ist das Zusammentreffen von Schleiffunken mit brennbaren oder zündfähigen Stoffen verhindert? | Es dürfen nur Aluminiumteile bearbeitet werden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Kontakt mit heißen Medien | Sind in Funkenflugrichtung Personen beschäftigt? | Nein. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Lärm | Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche? | Messergebnisse liegen vor. Lärmbereiche sind gekennzeichnet. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Hand-, Arm- Schwingungen | Sind schwingungsmindernde Schleifscheiben im Einsatz? Sind Handgriffe mit Dämpfungen oder Abfederungen vorhanden? | Es werden nur geeignete Werkzeuge zugelassen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden Zwangshaltungen oder ungünstige Körperhaltungen ohne Belastungswechsel vermieden? | Es sind wechselnde Tätigkeiten. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Informationsaufnahme | Sind akustische Signale oder Warnrufe trotz Betriebslärm deutlich zu hören? | Akustische Signale sind zu hören. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Erschwerte Handhabbarkeit des Arbeitsmittels | Ist der Griff so gestaltet, dass ein Abgleiten verhindert ist? | Ergonomische Griffe vorhanden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 PSA | Ist die PSA wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | Wird getragen und ist wirksam | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Unterweisung | Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen? | Regelmäßige Unterweisungen und Informationen am Teamboard. Untersuchungen gemäß G26 Gruppe2 | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |