| Gefährdungsanalyse GS2 Arbeiten an der Drahtgurt-Strahlanlage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS2 | Lfd. Nr.: | 118 |
| Verantwortlich: | M. Rose | Datum: | 12.08.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Sichtprüfung: Sind Fang-, Quetsch-, Scher-, Stoß-, Schneid-, Stich- und Einzugsstellen vorhanden? Sind Schutzeinrichtungen funktionstüchtig und nicht umgehbar? | - Schutzeinrichtungen vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen, spitzen und rauen Oberflächen verhindert? | - verhindert durch PSA Schutzhandschuhe | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel | Sind die Bewegungsflächen an Arbeitsplätzen und die Verkehrswege ausreichend bemessen, freigehalten und gekennzeichnet? | - Bewegungsflächen ausreichend, aber nicht sicher (Trittroste um Anlage fehlen) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Unkontrolliert bewegte Teile | Sind die zu bearbeitenden Teile sicher befestigt? Werden Arbeitsmaterial und Werkzeug sicher gelagert? | - Teile auf Förderband nicht befestigt (Erfahrungswerte fehlen); Augenschutz vor austretendem Strahlgut verwenden) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten | Sind die Transportwege und Arbeitsflächen trittsicher, frei von Verunreinigungen, nicht eingeengt? | - Arbeitsflächen nicht sicher (Trittroste um Anlage fehlen), Verunreinigungen durch Strahlgut (müssen mit Besen entfernt werden) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Gefährliche Körperströme | Ist die elektrische Ausrüstung ohne sichtbare Mängel (z.B. Isolationsschäden)? Sind Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? Sind die Anschlussleitungen und die Bedienungselemente im einwandfreien Zustand? Ist der Schaltschrank abgeschlossen? | - jährliche Prüfung durch die Elektrofachkraft | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Schwebstoffe (Nebel, Rauch, Stäube) | Sind Beschäftigte und Nachbarschaft ausreichend gegen Stäube geschützt? | - Strahlgut im verarbeiteten Zustand gesundheitsschädlich (vermutlich krebserzeugend), Staubanalyse zur Absicherung der Grenzwerte ausstehend, Tragen von Atemschutzgerät bzw. Atemschutz mind. FFP2 je nach Messergebnis | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase | Sind die Vorratsbehälter geschlossen? Ist gesichert, dass in feuergefährlichen Bereichen nicht mit funkenreißenden Maschinen gearbeitet wird? | - Explosionsgefahr durch explosionsgefährdete Stäube in der Anlage; Rauchen und offene Flammen verboten; gesamten Bereich durch Verbotsschild kennzeichnen; es darf nur Aluminium bearbeitet werden (keine funkenreißenden Materialien), es darf nur gefegt werden (wenn der Staubsauger nicht Ex-geschützt ist) > Betriebsanweisung in Arbeit | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Explosionsfähige Atmosphäre | Kann die Bildung bzw. die Zündung explosionsfähiger Atmosphäre verhindert werden? | - Explosionsgefahr durch explosionsgefährdete Stäube in der Anlage; Rauchen und offene Flammen verboten; gesamten Bereich durch Verbotsschild kennzeichnen; es darf nur Aluminium bearbeitet werden (keine funkenreißenden Materialien), es darf nur gefegt werden (wenn der Staubsauger nicht Ex-geschützt ist) > Betriebsanweisung in Arbeit | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Elektrostatische Aufladungen | Sind alle leitfähigen Ausrüstungsteile miteinander verbunden und geerdet (Potentialausgleich)? | - jährliche Prüfung durch die Elektrofachkraft | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Beleuchtung | Ist die Nennbeleuchtungsstärke eingehalten? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Lärm | Handelt es sich um einen Lärmbereich? | - ja, mit Gebotsschild kennzeichnen, Tragen von Gehörschutz gefordert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Einseitige dynamische Arbeit | Werden sich ständig wiederholende Arbeitsgänge und Bewegungen durchgeführt? | - vermutlich ja (Erfahrungswerte fehlen) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden bei der Tätigkeit Zwangshaltungen oder ungünstige Körperhaltungen ohne Belastungswechsel vermieden? | - vermutlich ja (Erfahrungswerte fehlen) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie akzeptiert? | - PSA (Gehörschutz, Augenschutz, Schutzhandschuhe) ist etabliert; Atemschutzgerät bzw. Atemschutz (je nach Messergebnis) muss angeschafft werden | + + | + | o | - | - - |