| Gefährdungsanalyse GS2 Schleifen mit Handschleifmaschinen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS2 | Lfd. Nr.: | 121 |
| Verantwortlich: | M. Rose | Datum: | 13.08.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Ungeschützte bewegte Maschinenteile | Ist eine Gefährdung durch die Schleifscheibe vermieden, z. B. durch eine Verdeckung? Werden nur die für die Einsatzbedingungen zulässigen Schleifscheiben verwendet? | - montierter Schutz an Winkelschleifern ist vorhanden - es werden ausschließlich handelsübliche Schleifaufsätze verwendet | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Unkontrolliert bewegte Teile | Ist eine Gefährdung durch wegfliegende Teile verhindert? | - montierter Schutz an Winkelschleifern ist vorhanden - bei Topfbürsten Borstenflug | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Gefährliche Körperströme | Ist der Basisschutz gegen gefährliche Körperströme wirksam? Sind die Anschlussleitungen und das Gehäuse in einwandfreiem Zustand? | - jährliche Überprüfung durch Elektrofachkraft | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Aerosole | Wird die Einwirkung von Schleifstäuben auf Beschäftigte verhindert? | - Staubmasken vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase | Ist das Zusammentreffen von Schleiffunken mit brennbaren oder zündfähigen Stoffen verhindert? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Kontakt mit heißen Medien | Sind in Funkenflugrichtung Personen beschäftigt? | - es ist keine 2. Person involviert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Lärm | Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche? | - keine Messergebnisse ,ab 85dB wird Gehörschutz getragen - PSA (Gehörschutz) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Hand-, Arm-Schwingungen | Sind schwingungsmindernde Schleifscheiben im Einsatz? Sind Handgriffe mit Dämpfungen oder Abfederungen vorhanden? | - es werden ausschließlich handelsübliche Handwerkzeuge eingesetzt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden Zwangshaltungen oder ungünstige Körperhaltungen ohne Belastungswechsel vermieden? | - es treten keine Zwangshaltungen auf | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Informationsaufnahme | Sind akustische Signale oder Warnrufe trotz Betriebslärm deutlich zu hören? | - Signale werden wahrgenommen | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Erschwerte Handhabbarkeit des Arbeitsmittels | Ist der Griff so gestaltet, dass ein Abgleiten verhindert ist? | - es werden ausschließlich handelsübliche Handwerkzeuge eingesetzt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 PSA | Ist die PSA wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | - die PSA ist angeordnet und etabliert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Unterweisung | Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen? | - jährliche Unterweisung | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |