| Gefährdungsanalyse GS2 Sägen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS2 | Lfd. Nr.: | 122 |
| Verantwortlich: | M. Rose | Datum: | 13.08.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile | Ist die Säge bis auf den spanabhebenden Teil des Werkzeuges verkleidet? | - i.O. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Unkontrolliert bewegte Teile | Werden die Werkstücke sicher gespannt? | - teilweise ja (Sägevorrichtungen) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Gefährliche Körperströme | Ist die Säge den Betriebsbedingungen und äußeren Einflüssen entsprechend ausgewählt? Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? Ist die Isolierung in einwandfreiem Zustand? | - ist ausgewählt - sind angewendet und wirksam - Isolierung o.k., da geprüft | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Flüssigkeiten | Werden nur solche KSS eingesetzt, die keine nitrosierenden oder nitrosierbaren Stoffe beinhalten? Erfolgt eine regelmäßige Wartung? | - keine KSS im Einsatz | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Lärm | Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche? | - Messergebnisse liegen vor, kein Lärmbereich - PSA wird zur Verfügung gestellt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Beleuchtung | Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke mind. 300lx? | - Beleuchtung o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Raumbedarf/ Verkehrswege | Ist die Bewegungsfläche von mind. 1,50m², die an keiner Stelle weniger als 1,0m breit ist, eingehalten? | - i.O. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit | Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern? | - Stapler, Hubwagen und Kran sind vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Unterweisung | Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen? | - ja, jährliche Arbeitsschutzbelehrung | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |