| Gefährdungsanalyse GS2 Pressen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS2 | Lfd. Nr.: | 123 |
| Verantwortlich: | M. Rose | Datum: | 13.08.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Ungeschützt bewegte Maschinenteile | Sind die Pressenwerkzeuge so gestaltet oder durch zusätzliche Schutzeinrichtungen so gesichert, dass Handverletzungen ausgeschlossen sind? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  |  | Sichern die festen Verdeckungen den gesamten Gefahrenbereich an der Presse ab? Ist bei der Exzenterpresse der Pleuel gesichert? Sind sämtliche Teile der festen Verdeckung nur mittels Werkzeug zu entfernen oder durch Grenztaster bzw. Steckverbindungen mit der Pressensteuerung verriegelt? Sind Umstelleinrichtungen an den Pressen gegen unbefugtes Betätigen gesichert? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  |  | Werden die Pressen regelmäßig (mind. einmal jährlich) durch einen Sachkundigen geprüft? | - ja, bisher von Kuka - werden geprüft | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert? | - ja, PSA | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Unkontrolliert bewegte Teile | Wird Arbeitsmaterial sicher gelagert bzw. abgelegt? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Gefährliche Körperströme | Sind die Anschlussleitungen und die Gehäuse in einwandfreiem Zustand? Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? | - ja, Potenzialausgleichskabel Regelmäßige Prüfungen durch Elektrofachkraft. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Lärm | Liegen Messergebnisse vor? Handelt es sich um Lärmbereiche (Beurteilungspegel L> 85 dB(A)? | - Messergebnisse liegen vor, PSA steht zur Verfügung | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Beleuchtung | Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke mind. 300lx? Liegen Blendquellen in oder nahe der Hauptblickrichtung? | - keine Messergebnisse, Beleuchtung o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Raumbedarf/ Verkehrswege | Ist die freie Bewegungsfläche von mind.1,50m² , die an keiner Stelle weniger als 1,0m breit ist, eingehalten? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Einseitige dynamische Arbeit | Wird länger dauernde Einlegearbeit vermieden? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden Zwangshaltungen oder ungünstige Körperhaltungen ohne Belastungswechsel vermieden? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Persönliche Schutzausrüstung | Ist die PSA geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Arbeitsablauf | Wurde die Presse eingerichtet und zur Benutzung freigegeben? | - ja, durch Firma Reis (CE-Abnahme) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Unterweisung | Werden Beschäftigte vor Aufnahme der Tätigkeit an der Presse und danach regelmäßig über die auftretenden Gefahren sowie über die Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |