| Gefährdungsanalyse GS2 Gießen im Automatikbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS2 | Lfd. Nr.: | 128 |
| Verantwortlich: | M. Rose | Datum: | 24.09.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Transportmittel | Sind Rettungswege gekennzeichnet, Transportwege ausreichend? Ist die Bewegungsfläche von mind. 1,50m² und eine mind. Breite von 1m eingehalten? | - keine Rettungswege gekennzeichnet, nur Notausgänge sind gekennzeichnet - Bewegungsfläche nach Angabe vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Arbeitsmittel | Gieß-Schöpfkelle mit ausreichender Tragfähigkeit und Abmessung? | - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Absturz, Stolpern | Sind die Arbeitspodeste rutschfest, fest verschraubt? Gibt es Stolperstellen? | -ja, Arbeitspodeste rutschfest (Riffelblech) und verschweißt -Stolperstellen vorhanden: Ölwanne-Druckgussmaschine | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Gase (Trennmittel, flüssiges Metall) | Funktioniert die Fenster- und Ventilatorenlüftung zu jeder Jahreszeit? Wird diese regelmäßig gewartet? | - ja - ja | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Stäube | Treten gefährliche Stäube auf? Sind funktionierende Absaugungen geschaffen? | - nein | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Kontakt mit heißem Alu | Werden der Kontakt zu heißem Metall und Betriebsmittel verhindert? | - ja, durch Schutzbekleidung wie Schuhe, Handschuhe, Schürzen, Helm mit Gesichtsschutz, Hosen u. Jacken speziell für Gießerei | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Klima | Wird genügend Frischluft zugeführt? Wie wird Zugluft empfunden? | - Frischluft wird durch Lüftungssystem zugeführt - keine Zugluft - Klimamessung wurde durchgeführt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Beleuchtung | Ist die gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 300lx gewährleistet? Ist gemessen worden? | - keine Messergebnisse - Beleuchtung o.k. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Haltungsarbeit | Werden Zwangshaltung und ungünstige Arbeitshaltungen vermieden? | - es treten keine auf, abgesehen von kurzzeitigen Haltungen wie Strecken und Beugen beim Programmieren des Roboters | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Persönliche Schutzausrüstung | Sind Schutzschuhe mit Schnellverschluss, Handschuhe und Schutzbekleidung geeignet und wirksam? Wird die PSA akzeptiert? Neuer Gesichtsschutz? | - ist vorhanden und wird akzeptiert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Lärmbelastung | Gibt es ein Lärmschutzkataster? Sind Lärmbereiche ausreichend gekennzeichnet? | - ja, PSA steht zur Verfügung | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Körperliche Belastung | Werden lange, eintönige Arbeiten mit schwerem Heben in verdrehter Haltung durchgeführt? | - beim Programmieren des Roboters und Füllen des Ofens - beim Sägen oder Entgraten von größeren Teilen | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Einweisung und Qualifizierung | Sind alle Mitarbeiter eingewiesen (mündlich, schriftlich) und verfügen über die nötigen Kenntnisse? | -ja, Regelmäßige Unterweisung und MA-Qualimatrix | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Gefahrstoffe | Sind die eingesetzten Gefahrstoffe in der Gefahrstoffdatenbank registriert und sind die Sicherheitsdatenblätter aktuell? | - in Datenbank bei Sicherheitsbeauftragten Werk II und SIFA im Werk I registriert - vorhandene Datenblätter sind aktuell und vollständig | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 Hautbelastung | Wird der Hautschutzplan beachtet? Hat sich dieser bewährt? | - ist vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |