| Rüsten der automatisierten Kokillengießmaschine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | GS2 | Lfd. Nr.: | 131 |
| Verantwortlich: | M. Rose | Datum: | 24.09.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Transportmittel | Zum Rüsten der linken Maschine wird ein provisorisch mit Paletten zusammengezurrtes Transportgestell (Rüsttisch) verwendet. | Ein stabiles Transportgestell (Rüsttisch) muss gefertigt oder beschafft werden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Arbeitsmittel | Die Maschine, der Roboter und der Förderer sind komplexe Arbeitsmittel mit eigenen Gefahrenbereichen. Insbesondere der Roboter-Manipulator und Zusatzachsen können unvorhergesehene Bewegungen ausführen. | Der Gefahrenbereich der Roboteranlage ist durch trennende Schutzeinrichtungen abgesichert worden. Für den manuellen Betrieb sind Zustimmeinrichtungen vorhanden, die bei Loslassen oder Durchdrücken einen Sicherheitshalt auslösen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Absturz, Stolpern | Keine Absturzgefahren vorhanden. Stolpergefahren sind nur im gesicherten Bereich vorhanden. | Stolpergefahren im gesicherten Bereich durch gelb-schwarzes Signalklebeband kennzeichnen. Die Zugänglichkeit von Not-Halt-Einrichtungen wird nicht beeinträchtigt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Gase (Trennmittel, flüssiges Metall) | Keine Belastung durch Gase | Absaug- und Lüftungssysteme sind zu installieren, falls Gase oder Dämpfe entstehen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Stäube | Keine Belastung durch Stäube | Absaug- und Lüftungssysteme sind zu installieren, falls Gase oder Dämpfe entstehen. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Kontakt mit heißem Aluminium | Kein Kontakt mit heißem Aluminium | Ofenwand im gesicherten Bereich durch ein entsprechendes Warnschild kennzeichnen | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Klima | Das Empfinden für den MA ist warm bis heiß. Im Sommer Lüftung über offene Tore möglich. Im Winter …? | Messdienst der BG anfordern (Klimamessung) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Beleuchtung | Die Beleuchtung ist mangelhaft und ungenügend (ohne Tageslicht). | Beleuchtung ergänzen, erweitern | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Haltungsarbeit | Sind die Bewegungsflächen von min. 1,5-2,0m² pro Mitarbeiter eingehalten? | Ein stabiles Transportgestell muss gefertigt oder beschafft werden (für linke Maschine). Vor dem Rüsten der rechten Maschine mittels Stapler müssen die Feuerlöscher abgenommen und danach wieder eingehängt werden. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Persönliche Schutzausrüstung | Betriebsanweisung ‘Automatisierte Kokillengießmaschine‘ hängt aus | Persönliche Schutzausrüstung steht zur Verfügung und wird getragen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, FFP-Maske, Gehörschutz | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Lärmbelastung | Die Teileentnahme ist sehr laut (Knall). | Gehörschutz steht zur Verfügung, Messungen stehen aus | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Körperliche Belastung | Körperliche Belastungen der Mitarbeiter | Es stehen Hilfsmittel wie Hubwagen, Stapler und Kran zur Verfügung. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Einweisung und Qualifizierung | Das Personal ist regelmäßig zu unterweisen und muss die Betriebsanleitungen stets in lesbarem Zustand vorliegen haben. Die Einweisung und die Qualifizierung müssen dokumentiert werden. | 1 MA wurde stand jetzt an Maschine und Roboter eingewiesen. 1 MA wurde stand jetzt nur an der Maschine eingewiesen. Die vom Hersteller bereitgestellte Dokumentation ist mangelhaft. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Gefahrstoffe | Gefahrstoffe (z.B. Schmiermittel, Hydrauliköle) werden verwendet. Die Mitarbeiter müssen regelmäßig unterwiesen werden. | Für alle eingesetzten Stoffe sind Sicherheitsdatenblätter vorhanden. Einige Betriebsanweisungen müssen noch erstellt werden. Sicherheitsunterweisungen werden regelmäßig durchgeführt. | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 Hautbelastung | Bei Kontakt mit heißen Teilen oder chemischen Stoffen (falls vorhanden) müssen geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung getragen werden. | Persönliche Schutzausrüstungen sind vorhanden und geeignet, ein Hautschutzplan hängt aus. | + + | + | o | - | - - |
|  |  |  |  | + + | + | o | - | - - |