| Gefährdungsanalyse MF2 Schweißen allgemein |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abteilung: | MF2 | Lfd. Nr.: | 140 |
| Verantwortlich: | H. Riemer | Datum: | 15.09.2025 |

Gefährdungsmatrix

| Eintrittswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | f | g | h | i | j | Mittels der Risikomatrix wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins Verhältnis gesetzt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wahrscheinlich | g | h | c | d | e |  |
|  | möglich | d | e | f | a | b |  |
|  | unwahrscheinlich | f | g | a | b | c |  |
|  | sehr unwahrscheinlich | a | b | c | d | e |  |
|  |  | unbedeutsam | gering | mittel | schwerwiegend | existentiell |  |
|  | Schadenshöhe |  |  |  |  |  |  |

Gefährdungsmatrix - Legende

|  | Hohe Gefährdung |  | Mittlere Gefährdung |  | Geringe Gefährdung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahmenbewertung

(++) Maßnahme sehr gut umgesetzt  (+) Maßnahme umgesetzt  (O) Maßnahme in der Umsetzung  (-) Maßnahme nicht komplett umgesetzt (--) Maßnahme nicht umgesetzt, Handlungsbedarf

| Art | Gefährdung Belastungsfaktoren | Hinweise zu den Gefährdungen | Schutzmaßnahmen | Bewertung Maßnahme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Teile mit gefährlichen Oberflächen | Ist der Kontakt zu scharfkantigen Teilen verhindert? | - ja (Schutzhandschuhe) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.2 Unkontrolliert bewegte Teile | Besteht Stolpergefahr durch herumliegende Teile, insbesondere Gasschläuche und Schweißstromleitungen? | - nicht im direkten Arbeitsbereich | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.3 Gefährliche Körperströme | Sind die Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme angewendet und wirksam? Ist die Isolierung in einwandfreiem Zustand? | - Schutzmaßnahmen sind angewendet und wirksam | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.4 Gase | Ist bei Schweiß- oder Schneidarbeiten das Einatmen gefährlicher Gase bzw. Dämpfe verhindert? | - ist verhindert (Absaugung) | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.5 Aerosole | Sind Beschäftigte und Nachbarschaft vor Löt- und Schweißrauch ausreichend geschützt? Werden verzinkte, verbleite, cadierte oder mit Bleifarben gestrichene Teile geschweißt? | - durch Absaugung geschützt - besagte Teile werden nicht geschweißt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.6 Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase | Ist das unkontrollierte Austreten von brennbaren Gasen und Sauerstoff verhindert? Sind die Schlauchverbindungen sicher? Sind die Schlauchleitungen gegen äußere Beschädigung geschützt? | - Austreten wird verhindert - Schlauchverbindungen sicher - Schlauchleitungen geschützt | + + | + | o | - | - - |
|  |  | Ist die Sauerstoffanlage frei von Öl, Fett und Glycerin? Ist das Vorhandensein brennbarer Gegenstände im Arbeitsbereich ausgeschlossen? Ist eine Zündung durch Schweiß- und Schneidfunken oder Schlackespritzer verhindert? Sind die noch vorhandenen brennbaren Materialien abgedeckt? | - Sauerstoffanlage frei von Öl, Fett und Glycerin - Vorhandensein brennbarer Gegenstände ausgeschlossen - Zündung ist verhindert - brennbare Materialien sind abgedeckt | + + | + | o | - | - - |
|  |  | Ist ein Übergreifen von Zündquellen in benachbarte Räume vorhanden? | - kein Übergreifen | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.7 Explosionsfähige Atmosphäre | Gibt es Maßnahmen zur Verhinderung von Explosionen und deren Ausdehnung? Sind vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Acetylenflaschenexplosionen eingeleitet worden? | - Gebrauchsstellenvorlagen werden 1x jährlich überprüft - Flaschen gesichert im Flaschenwagen > nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.8 Kontakt mit heißen Medien | Ist eine Gefährdung durch Funkenflug, Schlacke-, Metallspritzer, Flammen und heiße Schweißteile sowie Wärmestrahlung verhindert? | - Gefährdung ist verhindert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.9 Lärm | Handelt es sich um Lärmbereiche? | - Lärmbereiche | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.10 Nichtionisierende Strahlung | Sind die Schweißer und benachbarte Arbeitsplätze gegen UV- und Lichtstrahlen geschützt? | - geschützt durch Vorhänge bzw. Blenden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.11 Beleuchtung | Beträgt die Nennbeleuchtungsstärke mind. 300 lx? Liegen Blendquellen in oder nahe der Hauptblickrichtung? | - Beleuchtung ist o.k. - keine Blendquellen | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.12 Raumbedarf/ Verkehrswege | Ist die freie Bewegungsfläche von mind. 1,50 m², die an keiner Stelle weniger als 1,0 m breit ist, eingehalten? | - Bewegungsfläche nach Angaben vorhanden | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.13 Haltungsarbeit/ Haltearbeit | Werden Zwangshaltungen oder ungünstige Körperhaltungen ohne Belastungswechsel vermieden? | - werden vermieden, ausgenommen Anlagenbestückung | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.14 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit | Wie hoch ist der Anteil statischer Arbeit an der Gesamtarbeit? Im Allgemeinen ist der statische Anteil kritischer. Werden negative Einflussfaktoren, wie ruckartige Bewegung, Rumpfverdrehung, Rumpfseitenneigung, deutliche Rumpfbeugung und große Griffweiten, vermieden? Sind die Lasten auf Grund ihrer Geometrie handhabbar? Lassen sich Hebe- und Transportvorgänge erleichtern? | - Anteil ist gering - negative Einflussfaktoren werden vermieden, ausgenommen Anlagenbestückung - Lasten sind durch vorhandene Hebe- und Transportmöglichkeiten handhabbar | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.15 PSA | Ist die persönliche Schutzausrüstung geeignet und wirksam? Wird sie von den Beschäftigten akzeptiert? | - PSA ist geeignet, wirksam und wird akzeptiert | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.16 Qualifikation | Werden nur Beschäftigte für Schweißarbeiten eingesetzt, die mit den Einrichtungen und Verfahren vertraut sind? Haben sie das 18. Lebensjahr vollendet? | - ja (interne/ externe Schulungen) - alle Beschäftigte über 18 Jahre | + + | + | o | - | - - |
|  | 1.17 Unterweisung | Werden die Beschäftigten vor Aufnahme ihrer Tätigkeiten und danach regelmäßig über mögliche Gefahren sowie über die Maßnahme zu deren Abwendung unterwiesen? | - Beschäftigte werden ausreichend vor Aufnahme sowie regelmäßig unterwiesen | + + | + | o | - | - - |